Especificação Técnica - Manutenção UBS Arvoredo

1. Alvenaria e Pintura:

Realizar reparos superficiais na alvenaria para corrigir pequenos danos.

Identificar áreas com descascamento e desgaste da pintura.

Aplicar tinta adequada para alvenaria externa nas áreas afetadas.

2. Cobertura:

Realizar limpeza profunda da cobertura para remoção de mofo e sujeira.

Inspeção detalhada para identificar problemas de drenagem e possíveis vazamentos.

Executar reparos estruturais conforme necessidade.

Aplicar produtos antimofo e vedação adequada.

3. Iluminação:

Substituir todas as lâmpadas queimadas por modelos de mesma potência e base.

Avaliar a necessidade de instalação de novas luminárias em áreas com baixa iluminação.

4. Tomadas e Instalações Elétricas:

Substituir todas as tomadas danificadas por modelos compatíveis.

Instalar novas tomadas conforme a demanda, considerando a distribuição equilibrada.

5. Segurança e Emergência:

Instalar uma porta de emergência nos fundos do prédio, de acordo com as regulamentações de segurança.

Verificar e ajustar todas as saídas de emergência existentes para garantir o correto funcionamento.

6. Divisões Internas:

Instalar uma porta divisória entre a área de triagem e o consultório, proporcionando privacidade aos pacientes.

Garantir que a instalação da porta não comprometa a circulação e acessibilidade.

7. Janelas e Vidros:

Substituir os vidros danificados por modelos de mesma espessura e qualidade.

Realizar manutenção nas esquadrias para garantir o bom funcionamento das janelas.

8. Área de Serviço:

Instalar um tanque de dois bojos na área de serviço.

Realizar as adaptações necessárias no sistema de encanamento e esgoto.

9. Abrigo para Botijão de Gás:

Construir um abrigo seguro e bem ventilado para o botijão de gás.

Utilizar materiais resistentes ao fogo e de acordo com as normas de segurança.

10. Hidro Sanitário e Vasos:

Realizar manutenção preventiva no sistema hidro sanitário, incluindo verificação de vazamentos e entupimentos.

Substituir vasos sanitários danificados por modelos novos e eficientes.

11. Torneiras e Ralos:

Substituir torneiras danificadas por modelos compatíveis.

Realizar limpeza e desobstrução de ralos para garantir o correto escoamento da água.

12. Acessibilidade:

Instalar rampas acessíveis nas entradas da UBS, seguindo as normas vigentes.

Colocar corrimãos adequados para auxiliar na locomoção de pessoas com mobilidade reduzida.

Esta especificação técnica abrange as atividades a serem realizadas na manutenção da UBS Arvoredo, detalhando cada intervenção de acordo com as normas de segurança e qualidade. A execução de todas as ações será supervisionada por profissionais qualificados, visando a preservação da integridade das instalações e a melhoria das condições de uso para pacientes e profissionais de saúde.