MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

END.: RUA TEREZINHA PINHEIRO, SN, BAIRRO TAMUÁ

MUNICÍPIO: MANGA – MG

- DEFINIÇÃO

Localização

Este memorial trata das especificações para a execução dos serviços de construção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, no município de Manga/MG.

A área total construída é de 159,40 m² e está disposto em apenas um pavimento.

A construção será feita em terreno com área de 312,00 m². O terreno está localizado de forma estratégica em uma área que já possui diversos órgãos institucionais e facilitando o acesso dos usuários.

Projeto Arquitetônico

Trata-se de uma edificação institucional para atendimento de um Centro de Especialidades Médicas que será construída com recursos próprios para atendimento dos serviços básicos de saúde. Abrigará 01 (uma) equipe para atendimento do CEO, conforme quadro abaixo:

| Cargo | Quantidade | Sexo |
| --- | --- | --- |
| Recepcionista | 01 | Masculino/Feminino |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 01 | Masculino/Feminino |
| Cirurgião Dentista | 03 | Masculino/Feminino |
| Auxiliar de Dentista | 03 | Masculino/Feminino |
| Total de funcionários | 08 |  |

As roupas eventualmente usadas serão de papel ou outro material descartável próprio para uso clinico.

Os resíduos gerados pela Unidade serão armazenados no ambiente denominado ARS e serão acondicionados em recipientes próprios, sendo dividido em Resíduos de Saúde e Resíduos Comuns, sendo que os Resíduos de Saúde são coletados por empresa terceirizada que realiza a incineração e os Resíduos Comuns são coletados pela Prefeitura e encaminhados para Depósito de Lixo.

Considerando que o número de funcionários é inferior a 10 funcionários, adotou-se neste projeto apenas 1 banheiro para funcionários com os boxes de vaso sanitário e chuveiro com divisória e porta, atendendo a RDC nº 51/2011 e NR-24.

A edificação em pavimento térreo estará composta pelos seguintes ambientes:

| AMBIENTE | ÁREA (M²) |
| --- | --- |
| Recepção | 29,30 |
| I.San. Feminina | 3,15 |
| I.San. Masculina | 3,23 |
| Adm/Reuniões | 12,60 |
| Raio-X | 6,27 |
| Lavagem | 5,22 |
| Esterilização | 5,22 |
| Consultório 01 | 12,12 |
| Consultório 02 | 12,24 |
| Consultório 03 | 11,72 |
| DML | 2,52 |
| Copa | 4,73 |
| Ins. Funcionários | 3,78 |
| Almoxarifado | 4,65 |
| ARS | 1,88 |
| Sala técnica/compressores | 3,30 |

A presente especificação tem o intuito de orientar e subsidiar a execução dos serviços em pauta.

2) SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1) Placa de obra

Deverá ser instalada placa de obra padrão Município de Manga (3,00 x 1,50 m).

2.2) Limpeza manual do terreno

Na área a ser edificada deverá ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira providência ao se iniciar a obra. A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de arbustos, de modo a não deixar raízes, tocos de árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

2.3) Locação da obra

Deverão ser implantados marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre um quadro de madeira que envolva o perímetro da edificação a ser construída.

A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado.

2.4) Instalação provisória de água

As instalações provisórias de água deverão estar dispostas no canteiro antes da liberação das frentes de serviço garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As instalações de água serão executadas para atender ao barracão de obras, sanitário e atividades desenvolvidas no canteiro. O cavalete da ligação provisória já deverá ser localizado no local definitivo, visto que após a finalização da obra, será solicitado que a concessionária faça apenas a mudança do cliente. As instalações de esgoto dos sanitários deverão ser lançadas na rede da concessionária.

2.5) Ligação provisória de energia

A ligação provisória de energia elétrica, cabe a contratada, obedecerá às prescrições da concessionária local.

Toda a fiação de luz elétrica e força deverá ser fixada de modo a dar segurança aos operários e facilitar o acesso ao canteiro de obras.

2.6) Execução de barracão aberto

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra.

Deverá ser feito barracão aberto para montagem de estrutura, e outras necessidades da obra, com pilares de madeira e cobertura em telha de fibrocimento 4mm e instalação elétrica.

O tamanho previsto é de 10,00 m² ou uma dimensão de 2,50 m x 4,00 m.

2.7) Execução de sanitários em canteiro em alvenaria

O sanitário tem uma área prevista de 1,40 m x 1,70 m.

2.8) Barracão de obra para depósito

Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços.

3) INFRA-ESTRUTURA

Baldrames e sapatas isoladas

Os baldrames e sapatas serão executados em concreto armado Fck=25Mpa, devendo seguir criteriosamente as especificações do projeto de fundações, bem como as normas técnicas específicas.

A abertura das cavas deverão ser aproximadamente 10 cm maior do que a dimensão final. Após a escavação o fundo dever ser regularizado e compactado com um soquete de 30kg, até o correto nivelamento, até 5cm abaixo da cota de apoio. Deve ser lançado um lastro de concreto simples, com 6 cm de espessura, para regularização da superfície de apoio e deverá preencher toda a superfície do fundo da cava.

Após a desforma das vigas-baldrame, deverá ser aplicada a impermeabilização com emulsão asfáltica nas duas laterais e base que receberá a alvenaria. O seu entorno deverá ser reaterrado e nivelado 10 cm abaixo do respaldo delas, exceto em áreas onde haverá instalações hidro-sanitárias.

4) ESTRUTURA

4.1 Pilares e Vigas

As formas para execução de pilares e vigas serão em madeira compensada resinada e devem obedecer às dimensões dos elementos estruturais definidos no projeto.

Os cortes, curvamentos e montagem das armaduras de vigas e pilares deverão seguir às orientações e dimensões definidas no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura do tipo “clips” plásticos ou pastilhas de argamassa.

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentos de corrosão, defeitos, entre outros.

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.

O concreto deverá ter resistência de 25 Mpa e deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0 mm ou tela soldada própria para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto ou intermédio de cola epóxi ou chumbador.

4.2 Laje

Será executada laje nos sanitários do público e será executada em painel pré-fabricado e deverão ser executadas nas dimensões especificadas no projeto estrutural. Já na marquise será executada laje maciça, conforme especificado em projetos.

4.3 Vergas e contravergas

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. São previstas em projeto, que as vergas e contravergas devem ultrapassar 30 cm para cada lado do vão.

Nota:

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e espessura de 6 cm e resistência de 18 Mpa.

O lastro será executado após o nivelamento do terreno, bem como deverá ser molhado e apiloado e com todas as canalizações que passam no piso já colocadas.

5) ALVENARIAS

Alvenaria

As alvenarias de elevação serão executadas conforme espessura definida no projeto de arquitetura. Serão executados com tijolos cerâmicos furados com dimensões: 14x19x29 cm, assentados com argamassa de cimento e areia comum no traço 1:4.

As fiadas deverão ser niveladas, aprumadas e alinhadas, respeitando as espessuras de juntas especificadas para cada material.

Durante o levantamento das paredes, a tubulação elétrica tem de ser executada simultaneamente, embutida nos furos dos blocos, de maneira que, terminada a alvenaria, não haja necessidade de nela serem feitos rasgos.

As vergas e contra-vergas podem ser executadas in loco em concreto pré-moldado. Devem ser preenchidas com concreto Fck=20 Mpa e no mínimo duas barras de aço com bitola de 6,3 mm. O apoio mínimo das vergas e contra-verga é de 30 cm de cada lado do vão, exceto onde o vão já está próximo ao pilar. Nestes casos a ferragem deverá ser amarrada ao pilar. Nos casos onde os vãos estão distantes com menos de 60 cm, as vergas e contra-vergas precisam ser contínuas.

6) COBERTURA

6.1 ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura da cobertura será composta por perfis metálicos em aço galvanizado, dimensionados conforme projeto estrutural, atendendo às normas vigentes (ABNT NBR 8800/2008). Os principais elementos estruturais incluem:

- Terças: Perfis "U" enrijecidos ou "I" conforme cálculo estrutural /planilha orçamentária;

O tratamento anticorrosivo será realizado com pintura epóxi ou galvanização a fogo, conforme especificação do projeto.

6.2 COBERTURA EM TELHA TIPO SANDUÍCHE

A cobertura será executada com telhas metálica galvanizada trapezoidal tipo sanduíche, compostas por:

- Face externa: Chapa de aço galvanizado (0,50 mm);

- Face interna: Chapa de aço galvanizado com espessura de 0,50mm, conforme especificação.

As telhas serão fixadas na estrutura metálica com parafusos autobrocantes com arruelas de vedação em EPDM, garantindo estanqueidade.

6.3 SISTEMA DE DRENAGEM

A cobertura contará com calhas e rufos em aço galvanizado, conforme planilha orçamentária. Serão instalados condutores verticais para direcionamento das águas pluviais.

7) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

As tubulações de Água Fria e Esgoto Sanitário serão executadas em PVC rígido.

Os canos e conexões deverão ser em PVC, tipo hidráulico, classe A pressão mínima de serviço 7,5 Kg/cm2, utilizado nas canalizações de água fria. Nas tubulações de esgoto serão utilizados tubos em PVC, tipo ponta e bolsa, com espessura de parede nunca inferior a 0,002m.

Os registros serão todos de gaveta e de bronze. Deverá ser instalado um registro específico para o consultório odontológico. O acabamento do registro deverá ser cromado. Em todas as pias e bancadas deverá ter sifão na saída da água. A saída de pias e lavatórios serão de no mínimo 50 mm.

As caixas de inspeção serão construídas "in loco", em alvenaria, com dimensões de 0,60m x 0,60m x 0,60m, com tampas de concreto.

A instalação de qualquer canalização embutida deverá anteceder à concretagem e às alvenarias.

Na rede de esgoto, em canos de PVC não serão permitidas curvas maiores do que 90°, nem achatamentos. Os caimentos deverão ser de, no mínimo, 3%, com o fim de evitar entupimentos futuros.

As tubulações de água e esgoto deverão ser submetidas, antes dos revestimentos das alvenarias, a provas de pressão hidrostática.

As louças e metais sanitários deverão obedecer rigorosamente às alturas para fixação ou instalação, a partir do nível do piso.

Os metais sanitários (torneiras) terão acabamento metálico.

Os lavatórios sem coluna deverão ser em louça, cor branca, com válvula cromada e tampa. As pias deverão ter largura mínima, externamente, de 39,00cm.

Para evitar perfurações de tubulações por pregos, parafusos, os rasgos na alvenaria para embutimento de tubulação terão de ser fechados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Nos locais indicados no projeto deverão ser instaladas bancada em granito com espessura mínima de 2 cm. Na copa, consultórios e sala de lavagem deverão ser instaladas cubas em aço inox na bancada de granito (e demais acessórios). O granito deverá ter acabamento boleado nos cantos. Junto às paredes deverão ser colocadas faixas em granito (rodabancada) largura de no mínimo 7cm e espessura 2 cm. A bancada deverá estar apoiada sobre estrutura de metalon.

O suporte para sabonete líquido (dosador) e porta toalhas de papel, deverão ser fixados às paredes, próximos aos lavatórios, com buchas e parafusos.

8) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os eletrodutos deverão ser em tubos de PVC flexíveis, destinados para este fim. As emendas dos eletrodutos serão feitas por luvas atarrachadas, a fim de garantir a continuidade da superfície interna da canalização. A tubulação será embutida nos pisos, vigas, pilares e lajes de concreto e alvenarias.

Não deverão ser empregadas curvas maiores do que 90º, em cada trecho de canalização, entre duas caixas ou entre extremidade e caixa somente poderão ser empregadas, no máximo três curvas.

Caixas e conduletes: Deverão ser empregadas caixas em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores na tubulação, exceto na de linhas abertas para dutos; em todos os pontos de emenda e derivação dos condutores e em todos os pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos.

Os fios e cabos serão de cobre eletrolítico com isolamento de PVC antichama para 750 volts. O fio a ser utilizado deverá ser, no mínimo, 2,5mm.

A tubulação não deverá ter descontinuidade e deverá ser ligada à terra no lugar mais conveniente quando a tubulação for de PVC, deverá ser passado um condutor terra em toda sua extensão. Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, cobertas com fita isolante de PVC, até formar uma camada igual a do condutor. Deverão ficar dentro das caixas.

Interruptores e tomadas: serão em PVC, os interruptores terão capacidade para 5A-250 v e as tomadas para 15A-250 v tipo 2P+T. As caixas que contiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos espelhos que completam a instalação desses dispositivos. Os espelhos dos interruptores e tomadas deverão ser brancos, sem parafusos aparentes e somente poderão ser instalados depois da pintura do prédio. Deverão ser instaladas no consultório odontológico, no consultório ginecológico e nos consultórios de atendimento multiprofissional, tomadas para ar condicionado.

Localização dos interruptores e tomadas: preferencialmente, a localização desses aparelhos obedecerá à seguinte norma, salvo em casos especiais em que for determinado ao contrário:

a) A parte inferior das caixas das tomadas comuns ficará a 0,30 m do piso e, nas áreas úmidas, a 1,10 m. As tomadas destinadas à iluminação de emergência deverão ficar sobre as portas, a 2,20m do piso.

b) Os interruptores a 1,10 m do piso, e quando estiverem próximos às portas, serão

localizadas a 0,10m das respectivas esquadrias, sempre do lado da fechadura.

As luminárias deverão ser de cor branca e seguir rigorosamente as especificações do projeto elétrico e dos fabricantes. No orçamento estão incluídos reatores e lâmpadas. Todas as lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente.

Quando não for possível colocar a tubulação nos furos dos blocos de alvenaria durante o seu assentamento, os rasgos deverão ser feitos em cortes evitando o menor dano possível nos serviços já executados.

Para evitar perfurações dos condutores por pregos, parafusos, os rasgos na alvenaria para embutimento de tubulação terão de ser fechados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9) CLIMATIZAÇÃO

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. As soluções adotadas foram:

Nos Consultórios odontológicos 1, 2 e 3, Sala de reuniões e Recepção serão instalados ar condicionados.

Nos demais ambientes, tais como Esterelização, poderão ser instalados ventiladores de teto ou parede.

No sanitário público feminino deverá ser instalado exaustor para ventilação forçada do ambiente.

10) ESQUADRIAS

Para iniciar esse serviço, a alvenaria deve estar concluída, com vãos prontos para o recebimento dos batentes de madeira (vão com 10mm a 15 mm de folga de cada lado), bem como dos marcos de alumínio.

10.1 Porta em madeira de lei especial com revestimento em laminado melamínico branco nas duas faces, marco em madeira, 80x210, alizar, ferragens e maçaneta.

O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea. Para o assentamento: - Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta, com a previsão de folga de 2cm no topo e de 3cm nas laterais do vão; - Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a argamassa; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar o kit porta-pronta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:3; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado; - Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão, preencher todo o restante do vão entre o marco / batente e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.

10.2 Porta de correr em madeira de lei especial com revestimento em laminado melamínico branco nas duas faces, marco em madeira, alizar, ferragens e maçaneta

Será aplicada conforme localização no projeto arquitetônico e quadro de esquadrias.

As portas de madeira deverão serão com revestimento em laminado melamínico branco em ambas as faces e de boa qualidade. Incluem no serviço, trilhos, batente e guarnições, em madeira com revestimento em laminado melamínico; argamassa, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a montagem e fixação do batente, das folhas, dos trilhos e conforme especificações do projeto. Os puxadores deverão ser metálicos e atender as especificações da Norma Brasileira de Acessibilidade - NBR 9050. O item será medido por unidade de porta instalada.

10.3 Portas de janelas de alumínio

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter espessura de 6 mm para as janelas e 8 mm para as portas. Para especificação, observar o Quadro de esquadrias (projeto).

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros serão do tipo temperado liso incolor com espessuras de 6 mm e 8 mm, conforme projeto de esquadrias.

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

- Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento.

- No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

- O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

- Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

10.4 Porta Sala Raio-X

Será instalada uma porta radiológica com dimensões de 0,90 x 2,10 m, com material laminado de chumbo embutido, com espessura de 2 mm, dobradiças reforçadas e fechadura autoblocante.

10.5 Portão tipo grade em metalon

Compreende 02 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. As folhas deverão ser fixadas nos pilares do muro, conforme modelo e especificações planilha orçamentária.

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação. Todos os quadros, fixos ou móveis, serão perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo que desapareçam as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida.

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas.

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios.

As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das seguintes condições: A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, quer por processos químicos e depois receberá anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE, não se admitindo o uso de zarcão ou similares

10.6 Peitoril de granito

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de alumínio , em placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e acabamento bizotado. Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo. A pedra de granito deverá passar 2cm da face externa da parede e ter friso para pingadeira.

Referência do granito: Cinza andorinha.

10.7 Alçapão 70x70 cm

Um alçapão de 700x700mm com perfil metálico deverá fazer parte integrante do acesso à caixa d’água. Deverá ser pintado com tinta esmalte sintético.

11) PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO

Deverá ser executado as medidas contra incêndio e pânico conforme projeto e planilha orçamentária e projeto.

12) REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS

PAREDES

Chapisco

Deverá ser executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3 lançado com jatos seguidos e fortes sobre a superfície a serem revestidas para a perfeita aderência. Deverá ser chapiscada as paredes externas e internas. Para aplicação de segunda demão de revestimento deverá ser aguardado o tempo mínimo de cura do chapisco (3 dias). A espessura do chapisco é de 0,5 cm.

Reboco

O reboco deverá ter a espessura máxima de 2,00 cm e acabamento desempenado com desempenadeira de feltro. Deverá ser executado em argamassa com traço 1:2:8. Para acabamento utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.

Azulejo

O revestimento em placas cerâmicas 30x60 cm, linha branco, brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado nas paredes nos ambientes do Sanitários, Copa, Esterilização, Lavagem, ARS e DML com altura de 1,80 m. Serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade característica e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto com rejunte em epóxi na cor branca.

Nas bancadas dos consultórios deverá ser colocada fiada de revestimento cerâmico acima da bancada com altura de 60cm.

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes deverão ser testadas as canalizações de redes condutoras de fluidos em geral.

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas, antes de qualquer revestimento.

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possa acarretar futuros desprendimento.

Para passagem de instalações, os azulejos deverão ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Parede baritada

Na sala de Raio-X será executado os serviços de chapisco e reboco nas novas paredes de alvenaria, além de aplicação de argamassa baritada, com densidade 3,2G/CM³, com espessura de 1,5 centímetros.

13) PISOS

Lastro de concreto magro

O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as canalizações que passam sob o piso, quando aplicável. Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional. Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação em ripas de madeira ou tiras de PVC. O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas.

Argamassa de regularização.

A argamassa de regularização deverá ter um traço de 1:4 e espessura média de 2cm e será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações.

Pisos

O piso será em cerâmica esmaltada, com borda retificada com dimensões de 60x60 cm, PEI 4, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, cor cinza claro e assentado com argamassa colante industrializada AC-II, inclusive rejuntamento. O assentamento só poderá ocorrer após a aprovação do material pela Prefeitura, através do responsável pela Fiscalização da obra.

Imagem 01 - Cor referência ideal do piso cerâmico

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza (com índice de absorção de água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniformes. Deixar as juntas entre as peças observando as indicações do fabricante. Rejuntar após 72 horas com rejuntamento epóxi.

Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídas todas as canalizações que devem ficar embutidas.

Para o assentamento, a base deverá está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário nivelá-las.

O rodapé será executado no mesmo revestimento do piso cerâmico e com 7 cm de altura, observando-se os mesmos cuidados executivos, e deverá estar no mesmo prumo da parede, ou seja, embutido.

Pavimento intertravado

Pavimentação em blocos de concreto intertravado com dimensões: Comprimento: 20 cm/ Largura: 10 cm/ Espessura: 6cm.

Assentamento em colchão de pó de areia deve ser de 5cm, deverá ser nivelado manualmente, antes do assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. Segue imagem ilustrativa abaixo:

Passeio de concreto

Características: Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).

Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada 2 m.

Soleira de granito

As soleiras serão em granito com L=15 cm e espessura de 2 cm, colocada sob as portas externas e onde haverá mudança de revestimento de piso.

14) PINTURA

As superfícies a serem pintadas devem estar secas, limpas, retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, óleo, graxa, poeira ou outra impureza.

Será aplicada nas paredes internas e forro, em superfícies com emassamento, tinta látex acrílica em 2,00 demãos na cor: gelo nas paredes e forro na cor branco neve.

Nas paredes externas deverá ser aplicado textura acrílica lisa, e após secagem recomendada pelo fabricante, deverá ser aplicada tinta látex acrílica específica para exterior, em cor a ser definida.

Em todos os casos, devem ser seguidas as recomendações dos fabricantes, desde o aparelhamento das superfícies.

Deve-se evitar os escorrimentos ou salpicos nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos metais, etc.). Os respingos nas superfícies que não puderem ser protegidas deverão ser limpos imediatamente.

As portas de correr e as portas com duas folhas de madeira, deverão ser emassadas e lixadas para recebimento de pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve.

O Muro existente deverá ser lixado e aplicado pintura com textura acrílica especifica, após a pintura deverá ser aplicado uma demão de selador acrílica.

15) MURO DIVISÓRIO

15.1 Gradil de Fechamento

O Gradil de fechamento será em perfil estrutural em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm; Fechamento em gradil com arame de aço galvanizado. O fechamento frontal em gradil será executado com pilaretes de seção 40x60mm com base, espaçados a cada 2,50m, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão chumbados em base de concreto (Modelo de referência: Poste de gradil Nylofor 3D: seção 40 mm x 60mm com 2,60 m de altura); - Gradil: malha 20 x 5 cm, fio 5,00mm, 250x203 cm;

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pilaretes-painel-pilaretes. Os pilaretes deverão ser chumbados em base de concreto, com dimensão de 40 de largura, 40cm de comprimento e 60cm de profundidade. Deverá ser verificado o prumo e alinhamento. O gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores específicos ou soldados. Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu perfeito funcionamento.

Devera ser executado um baldrame junto gradil, observando a planilha orçamentária.

15.2 Muro existente

Deverá ser instalado pingadeira no muro existente, conforme planilha existente, bem como pintura conforme mencionado anteriormente.

16)  SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ LIMPEZA FINAL

Plantio de grama

A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície nivelada em obediência às indicações do projeto. Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de placas. As placas serão removidas de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. À medida que se verifique o brotamento da grama, serão extirpadas as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Esta operação precederá ao período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação generalizada do gramado.

Espelhos

Nos sanitários masculino, feminino tanto PNE, quanto de funcionários serão colocados espelhos de cristal, um em cada sanitário, espessura mínima 4mm, dimensões mínimas 40X60cm, isento de manchas ou falhas e com parafusos tipo finesson.

Limpeza final

Para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc) e áreas externas deverão se usar de modo geral água e sabão neutro; o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverá ser restrito e feito de modo a não causar danos nas superfícies ou peças.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser raspados e limpos. Os pisos cimentados e cerâmicos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, deverão ser lavados totalmente. As ferragens cromadas em geral, após limpas com removedor adequado, deverão ser polidas com flanela seca.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente removidos.

Jadson da Silva Campos

Engenheiro Civil

CREA/MG: 234.560/D